Fragenkatalog zum Themenbereich der Sensorik

1     Grundlagen

G1	Was bedeutet der Begriff Taxonomie in Zusammenhang mit der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik?

G2	Welche Informationen bezogen auf die Aufgabe, können Sie dem Messstellenkennzeichen PIRCA+S+ 4711.11 entnehmen?

G3	Was versteht man unter Einheitssignal? Welche Einheitssignale kennen Sie?

G4	Welche Aufgaben haben Life-Zero-Signale zusätzlich zu erfüllen?

G5	Wie lautet die wesentliche Kenngröße für die Verschaltung der benötigten Elemente einer Messkette? Was ist bezüglich dieser Kenngröße bei den Spannungs- und Stromsignalen zu beachten?

G6	Kennen Sie den Unterschied zwischen Anforderungs- und Eigenschaftsprofil einer 	Messung?

G7	Welche wesentlichen Aussagen kann man treffen, wenn das Eigenschaftsprofil einer 	Messung über dem Anforderungsprofil liegt?

G8	Worin besteht der Unterschied zwischen einem Vierdraht- und einem Zweidrahtmessumformer?

G9	Was versteht man unter einer Örtlich- und einer Fern-Anzeige

G10	Was versteht man unter der Garantiefehlergrenze bzw. Klassengenauigkeit und wie unterscheidet sich diese von der Definition des relativen Fehlers?

G11	Was versteht man unter der Herstellerangabe Reproduzierbarkeit des Messwertes bzw. der Anzeige?

G12	Handelt es sich bei dem Einheitssignal 0,2 bis 1bar um ein sogenanntes Life Zero-	Einheitssignal? Begründen Sie Ihre Aussage.

G13	Was ist der wesentliche Unterschied zwischen einer Steuerung und einer Regelung?

G14	Welche wesentlichen Betriebsgrößen sind für die Festlegung des richtigen Messverfahrens wichtig?

G15	Erklären Sie den technischen Begriff „Bürde“.

2     Temperaturmesstechnik

T1	In welche Gruppen kann man die Temperaturfühler grob einteilen?

T2	Was ist der Peltier-Effekt? Beschreiben Sie den Effekt.

T3	Nennen Sie die Vorteile eines Thermoelementes gegenüber einem Wth.

T4	Erklären Sie den Begriff Distanzverhältnis im Zusammenhang mit Stahlungspyrometern.

T5	Welche Pyrometerarten kennen Sie?

T7	Warum eignen sich Kaltleiter (PTC´s) nicht für kontinuierliche Temperaturmessungen?

T8	Was haben Stabausdehnungs- und Bi-Metallthermometer gemeinsam?

T9	Welches physikalische Prinzip, wird bei der Temperaturmessung mittels Widerstandsthermometer angewendet?

T10	.Welche Informationen können Sie aus den Wth-Bezeichnung Ni100 bzw. Pt1000 entnehmen?

T11	Beschreiben Sie den Haupteinsatzzweck von Temperaturkennfarben und deren

Wirkung?

T12	 Was muss beim Einbau von elektrischen Temperaturfühlern in Rohrleitungen im wesentlichen beachtet werden?

T13	In welchen Temperaturmessgeräten kommen benetzende und nicht benetzende Flüssigkeiten zum Einsatz? Welche benetzenden und welche nicht benetzenden Flüssigkeiten kenn Sie?

T14	Welchen Zweck erfüllen Ausgleichsleitungen in Temperaturmesskreisen mit Thermoelementen?

T15	Was sind Segerkegel?

3     Druckmesstechnik

D1	In welche Kategorien kann man Druckmessungen einteilen?

D2	Wodurch unterscheidet sich eine Absolutdruckmessung von einer Relativdruckmessung?

D3	Was versteht man unter Überdruck  und Unterdruck? Bitte erklären Sie den Unterschied.

D4	Nach welchem Messprinzip arbeiten Federmanometer?

D5	Erklären Sie den Begriff "Überlastsicherheit" in Zusammenhang mit Druckmessgeräten.

D6	Was sind die Gründe für den Einsatz von  Druckmittlern?

D7	Was versteht man bei Dehnmessstreifen unter aktiver und passiver Anbringung?

D8	Nach welchem physikalischen Prinzip arbeiten Dehnmessstreifen?

D9	Welches Messprinzip greift bei flüssigkeitsgefüllten Druckmessgeräten?

D10	Wie lautet die aus SI-Einheiten zusammengesetzte Druckeinheit und wie lautet die Definition?

D11	Wie viel Druck erzeugen 5,5m Wassersäule mit einem Durchmesser von 100mm?

D12	Kann man mit einem Differenzdruckmessumformer auch Überdruckmes-sungen durchführen?

D13	Welcher physikalische Effekt wird bei keramischen Druckmesszellen ausgewertet?

D14	Wo befindet sich bei einem örtlichen Manometer die sogenannte Sollbruchstelle und welche Sicherheitsfunktion hat diese?

D15	Wozu kann ein Druckstoß bei einem Plattenfedermanometer führen?

4     Niveaumesstechnik

N1	Wie groß muss die Dieelektrizitätskonstante einer Flüssigkeit mindestens sein, damit bei  einer Mikrowellenniveaumessung, die Wellen reflektiert werden?

N2	Beschreiben Sie den Unterschied zwischen kontinuierlicher und diskontinuierlicher Niveaumessung.

N3	Welchen Hauptvorteil hat das radioaktive Niveaumessverfahren gegenüber den

anderen Messverfahren?

N4	Welche physikalische Größe ist für die Niveaumessung mittels Verdrängungskörper, ausschlaggebend bezogen auf die Genauigkeit der Messung?

N5	Was ist bei der hydrostatischen Niveaumessung zu beachten, wenn der Behälter geschlossen ist?

N6	Welche Eigenschaft muss das zu messende Medium mindestens besitzen, damit eine kapazitive Niveaumessung eingesetzt werden kann?

N7	Welches Niveaumessprinzip nutzt man bei den sogenannten Pegeluhren z.B. zur Messung der Wasserstände in Flüssen?

N8	Welches physikalische Prinzip steckt hinter der Niveaumessmethode mittels Verdränger? Erklären Sie das Prinzip kurz.

N9	Welche Möglichkeiten, bezogen auf die geometrischen Formen von Detektor und radioaktivem Strahler, können bei radiometrischen Niveaumesseinrich-tungen je nach Anwendungsfall sinnvoll sein?

N10	Welche physikalische Größe muss bei einer Niveaumessung mittels Verdrängungskörper  unbedingt konstant bleiben, um ein genaues Messergebnis zu erzielen?

N11	Was ist eine Stimmgabelsonde, wie funktioniert sie und wofür wird sie eingesetzt?

N12	Nach welchem Prinzip arbeitet eine Ultraschallniveaumessung?

N13	Was versteht man unter einer Trennschichtmessung?

N14	Welchen sicherheitstechnischen Nachteil kann eine Bodendruckniveaumessung

mit einem ausliegenden Drucksensor haben?

5     Durchflussmesstechnik

F1	Was muss bei den meisten Durchflussmessungen, bezogen auf die Einbausituation beachtet werden?

F2	Welchen Hauptnachteil haben die Wirkdruckmessverfahren?

F3	Nach welchem physikalischen Prinzip, arbeitet ein  MID und welche elektrische

Eigenschaft, muss das Medium haben?

F4	Welche gängigen Verdrängerdurchflussmesser (volumetrische Durchfluss-messer) kennen Sie?

F5	In welche Gruppen lassen sich Durchflussmessungen prinzipiell einteilen?

F6	Was versteht man unter laminarer und turbolenter Strömung? Welche Strömungsform ist für die Genauigkeit  von Durchflussmessungen sehr wichtig?

F7	Was beschreibt die Kontinuitätsgleichung?

F8	Warum sind Wirbeldurchflussmesser bei zähen Flüssigkeiten (hohe Viskosität), nicht einsetzbar?

F9	Können Magnetisch induktive Durchflussmesser (MID) auch für Gasdurchfluss-messungen eingesetzt werden? Bitte begründen Sie.

F10	Warum führen Ablagerungen in den Messrohren bei Massedurchflussmessern, die nach dem Coriolis-Prinzip arbeiten, zu Fehlern?

F11	Welche mechanische Störgröße kann zu Problemen bezogen auf die Mess-genauigkeit bei Massedurchflussmessern führen?

F12	In welcher mathematischen Beziehung stehen Durchfluss und Wirkdruck bei Durch	flussmessungen nach dem Wirkdruckverfahren?

F13	Welche Kräfte wirken auf einen Schwebekörper ein und sorgen für seinen Beharrungszustand im Messkonus infolge des Durchflusses

F14	Aus welchem Grund können Ablagerungen an den Messelektroden eines MID´s zu Problemen führen?

F15	Warum lassen Messergebnisse, die mit sogenannten Clamp On Ultraschall-durchflussmessgeräten gemessen werden, viel Raum zur Interpretation?

F16	Nach welchem Messprinzip arbeiten Wirbeldurchflussmesser?

F17	Bei welcher Mediumsbedingung sind Ringkolbenzähler oder Ovalradzähler nicht 	mehr einsetzbar?

F18	Welchen Vorteil bezogen auf den bleibenden Druckverlust durch die Messeinrichtung bieten MID´s?

F19	Was ist bei Staudrucksonden bezüglich des Einbaus und der Inbetriebnahme

besonders zu beachten?

6     Analysenmesstechnik

A1	Erklären Sie den Unterschied zwischen der relativen und der absoluten Feuchtigkeitsmessung.

A2	Wofür steht die Einheit pH? Wie ist sie definiert?

A3	Welches physikalische Prinzip wird bei Flammenionisationsdetektoren (FID) angewandt.

A4	Welche physikalische Eigenschaft des Sauerstoffs, wertet man bei den gängigen Sauerstoffmessverfahren aus?

A5	Mit welcher Methode kann man relativ einfach die Viskosität von Flüssigkeiten messen?

A6	Was bewirkt die Trennsäule im Gaschromatograph?

A7	Wofür werden Sauerstoffanalysenmessungen in der Praxis eingesetzt?

A8	Warum gehört zu jeder pH-Wertmessung, eine Temperaturmessung/ Temperaturkompensation?

A9	In welchem Zusammenhang steht die Verwendung von Pufferlösungen bei pH-Messungen?

7     Sonstige Sensoren

O1	Welche Gruppen von Sensoren kennen Sie?

O2	Welche Materialien können mit kapazitiven Sensoren (Näherungsschaltern) erkannt werden?

O3	Welche Störgröße kann bei falsch montierten Lichttastern zu einem Problem führen?

O4	Nach welchem Prinzip arbeiten Magnetfeldsensoren?

O5	Beschreiben Sie den Halleffekt in Zusammenhang mit Magnetfeldsensoren.

O6 	Was sind Inkrementalgeber?

O7	Was ist das wesentliche Element eines Inkrementalgebers?

O8	Welche klimatische Bedingung kann bei kapazitiven Näherungsschaltern Probleme verursachen?

O9	Was ist bei induktiven Näherungsschaltern bezogen auf die Beeinflussung des Schaltabstandes zu berücksichtigen?

8     Stellgeräte / Aktuatoren

S1	Welche Regelarmaturen kennen Sie?

S2	Welche Absperrarmaturen kennen Sie?

S3	Warum kommt es bei größeren Klappen zu höheren Drehmomentanforder-ungen zu Beginn des Öffnungsvorganges?

S4	Was sagt der Kv-Wert eines Ventils aus?

S5	Welchen Vorteil hat eine Regelklappe gegenüber einem Regelventil, wenn die örtlichen Gegebenheiten die entscheidende Randbedingung ist?

S6	Welche Ventilkennlinien kennen Sie und was beschreibt die Ventilkennlinie ganz 	allgemein?

S7	Wie lässt sich beginnende bzw. stattfindende Kavitation leicht feststellen?

S8	Wie würden Sie den Begriff der Kavitation beschreiben und was folgt auf die Kavitation, 	wenn der Mediumsdruck weiter ansteigt?

S9	Welcher Vorteil hat ein elektrischer Stellantrieb im Vergleich zu einem pneumatischen Ventil?

S10	Was versteht man unter der sogenannten Sicherheitsstellung von Aktuatoren?

S11	Ein Stellungsregler kann mehrere Aufgaben erfüllen. Welche sind das?

S12	Als was würde man den Stellungsregler aus regelungstechnischer Sicht bezeichnen?

S13	Warum werden in der Lebensmittelindustrie verstärkt Schlauchventile eingesetzt?

S14	Was beschreibt die Aussage "Federkraft öffnend" bzw. "Federkraft schließend"?

S15	Was ist ein sogenanntes Schnellschlussventil?